前  言

山东盛奥铝基新材料有限公司成立于2018年12月13日，法定代表人孙祥桐；厂址位于山东省淄博市张店区沣水镇湖罗路与鲲鹏路路口向东1000米路南。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的要求，公司于2019年5月委托山东文华环保科技有限公司对本项目进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目环境影响报告表》；2019年8月23日，淄博市生态环境局张店分局以张环审[2019]121号文对该报告表进行了环评审批。

山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目属于新建项目，由于资金和市场原因，该项目实际分两期进行建设和验收。本次验收范围为“18000吨/年无机功能新材料项目（一期）”，总投资600万元，其中环保投资为200万元（33%）。购置混料机、球磨机、造粒机、磨粉机等设备，以氧化铝、石灰石粉和结合剂为原料，经过配料、研磨、造粒、烘干和烧结（外委）、投料、一次研磨、二次研磨、包装等工序，进行无机功能新材料生产。项目一期工程占地面积为3507平方米，劳动定员30人，实行三班工作制，每班8小时，实际年工作210天；一期工程生产能力为年产无机功能新材料12000吨。

本项目产品无机功能新材料主要包括氧化铝结合剂及铝基新材料。其中，氧化铝结合剂是由nCaO•mAl2O3为主要矿物相成分的无机非金属材料，其化学基本组成为CaO和Al2O3两种氧化物，其中Al2O3成分可以在40~80%之间进行调整，而形成性能各有特点的系列产品。氧化铝结合剂作为一种特殊性能的结合剂，为某些特种制品提供优异的结合性能和其它特殊性能，可以取代传统的烧成定型耐火砖，消除了耐火砖在生产过程中对资源的浪费和对环境的污染。铝基新材料是由6CaO•Al2O3为主要矿物相成分的高纯无机非金属材料，其化学基本组成为CaO和Al2O3两种氧化物，其中Al2O3成分在88~92%之间，理论体积密度在3.5g/cm3左右，主要的微观结构特征是紧密结合的板片状CA6晶体结构。铝基新材料是一种全新的耐高温高纯原料，可以用来生产多种新型、特种用途的高纯、耐高温制品。

目前，项目各项环保设施已建成并投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号）、《淄博市贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>实施细则》（淄环函[2018]2号）的要求和规定，对本项目进行竣工环境保护验收。

我公司编制了《山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目（一期）竣工环境保护验收监测方案》，并委托莱芜市环境保护科学研究所有限公司承担本项目竣工环境保护验收检测工作。我公司依据莱芜市环境保护科学研究所有限公司2020年6月15日至16日对项目排气筒有组织废气（颗粒物）、厂界无组织废气（颗粒物）和厂界噪声的监测结果（莱环科（检）字2020年第197号），编制了本竣工环境保护验收监测报告表。

目  录

表一：建设项目基本情况	1

表二：工程概述	4

表三：主要污染源、污染物处理和排放流程	6

表四：建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	15

表五：验收监测质量保证及质量控制	21

表六：验收监测内容	22

表七：验收监测结果	23

表八：验收监测结论及建议	29

- 表一：建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 18000吨/年无机功能新材料项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 山东盛奥铝基新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 淄博市张店区沣水镇湖罗路与鲲鹏路路口向东1000米路南 （北纬：36°45′4.22″；东经：118°6′1.87″） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 无机功能新材料（氧化铝结合剂和铝基新材料） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年生产无机功能新材料12000吨（一期） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年生产无机功能新材料12000吨（一期） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2019.05 | 开工建设时间 | 2019.08 |  |  |
| 调试时间 |  | 2020.03~2020.05 | 验收现场监测时间 | 2020.06.15~16 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 淄博市生态环境局张店分局 | 环评报告表 编制单位 | 山东文华环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 1000万元 | 环保投资总概算 | 300万元 | 比例 | 30% |
| 实际总投资 |  | 600万元 | 环保投资 | 200万元 | 比例 | 33% |
| 验收 监测 依据 | 1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令[2017]682号）； 2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4号)； 3、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（公告2018年第9号）； 4、《关于下发<淄博市贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>实施细则>的通知》（淄环函[2018]2号）； 5、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）； 6、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； 7、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）； 8、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）； 9、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办环评函[2020]688号)； 9、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 10、《关于组织开展全市大气污染物排放单位废气排放口标志牌设置工作的通知》（淄环函[2019]133号）； 11、《山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目环境影响报告表》（2019.05）； 12、关于山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目环境影响报告表的审批意见（淄博市生态环境局张店分局，张环审[2019]121号，2019.08.23）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、废气 本项目有组织颗粒物排放浓度执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准。厂界无组织颗粒物排放情况执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放标准。具体数值见表1-1和表1-2。 表1-1 有组织废气排放标准一览表 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 标准来源. 颗粒物; 10mg/m3; 3.5kg/h（15m）; 排放浓度执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值； 排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准。. 表1-2 无组织废气排放标准一览表 污染物; 最高允许排放浓度; 标准来源. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2相关排放浓度限值. 二、噪声 本项目营运期间厂界噪声排放情况执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准，具体标准限值见表1-3。 表1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 声环境功能区类别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2类; dB（A）; 60; 50. 三、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求，转移执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 污染物总量控制指标 | 根据2019年8月23日淄博市生态环境局张店分局对本项目环评表的审批意见（张环审[2019]121号）：该项目应同时达到淄博市张店区建设项目污染物总量控制指标要求（颗粒物0.7813t/a，二氧化硫0.432t/a，氮氧化物1.3472t/a，编号ZDZL2019098）。 |  |  |  |  |  |

表二：工程概述

一、工程建设内容 1、项目概况 山东盛奥铝基新材料有限公司成立于2018年12月13日，法定代表人孙祥桐；厂址位于山东省淄博市张店区沣水镇湖罗路与鲲鹏路路口向东1000米路南。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的要求，山东盛奥铝基新材料有限公司于2019年5月委托山东文华环保科技有限公司对本项目进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目环境影响报告表》；2019年8月23日，淄博市生态环境局张店分局以张环审[2019]121号文对该报告表进行了环评审批。 山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目属于新建项目，由于资金和市场原因，该项目实际分两期进行建设和验收。本次验收范围为“18000吨/年无机功能新材料项目（一期）”，总投资600万元，其中环保投资为200万元（33%）。购置混料机、球磨机、造粒机、磨粉机等设备，以氧化铝、石灰石粉和结合剂为原料，经过配料、研磨、造粒、烘干和烧结（外委）、投料、一次研磨、二次研磨、包装等工序，进行无机功能新材料生产。项目一期工程占地面积为3507平方米，劳动定员30人，实行三班工作制，每班8小时，实际年工作210天；一期工程生产能力为年产无机功能新材料12000吨。 本项目产品无机功能新材料主要包括氧化铝结合剂及铝基新材料。其中，氧化铝结合剂是由nCaO•mAl2O3为主要矿物相成分的无机非金属材料，其化学基本组成为CaO和Al2O3两种氧化物，其中Al2O3成分可以在40~80%之间进行调整，而形成性能各有特点的系列产品。作为一种特殊性能的结合剂，为某些特种制品提供优异的结合性能和其它特殊性能，可以取代传统的烧成定型耐火砖，消除了耐火砖在生产过程中对资源的浪费和对环境的污染。铝基新材料是由6CaO•Al2O3为主要矿物相成分的高纯无机非金属材料，其化学基本组成为CaO和Al2O3两种氧化物，其中Al2O3成分在88~92%之间。理论体积密度在3.5g/cm3左右，主要的微观结构特征是紧密结合的板片状CA6晶体结构。是一种全新的耐高温高纯原料，可以用来生产多种新型、特种用途的高纯、耐高温制品。 2、项目地理位置及厂区平面布置情况 本项目建设地点位于淄博市张店区沣水镇湖罗路与鲲鹏路路口向东1000米路南，利用山东鲲鹏新材料科技股份有限公司部分厂房及仓库进行项目建设，地理位置见附图1。 山东盛奥铝基新材料有限公司西侧与山东泰贝利尔环保科技有限公司紧邻，东侧与山东鲲鹏新材料科技股份有限公司紧邻，南侧为园区大门和鲲鹏路，北侧为空地。山东盛奥铝基新材料有限公司与山东鲲鹏新材料科技股份有限公司等公司均位于同一园区内，园区东侧为涝淄河，西侧为沣水镇沣水工业园，南侧为鲲鹏路，北侧为空地。项目厂区周围无风景名胜区。厂区内平面布置较为简单，一期工程的生料车间和成品车间位于厂区东部；二期工程的回转窑车间位于西部。项目厂区平面布置及四邻关系见附图3。 3、周围敏感点情况 本项目环评设置的生料车间卫生防护距离为50m，成品车间卫生防护距离为50m。该范围内无医院、学校等环境敏感建筑物，项目最近保护目标为厂区东侧约465m处的大高村。项目周围敏感目标分布见附图2。 4、项目组成 本项目主要建设内容见表2-1。

表2-1 项目工程情况一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 环评设计建设内容及规模; 一期工程实际建设内容及规模; 二期工程设计建设内容及规模; 与环评一致性. 1; 主体工程; 生料车间; 1座，建筑面积792m2，主要生产设备包括锥形混料机2台、球磨机1台、倾斜式造粒机1台、成球机3台。 （新建）; 1座，建筑面积700m2，主要生产设备包括锥形混料机1台、球磨机1台、倾斜式造粒机1台。（新建）; 主要设备包括锥形混料机1台、成球机3台。（新建）; 分期建设，一期验收. 成品车间; 1座，建筑面积1914m2，主要生产设备包括球磨机2台、立式磨2台、雷蒙机2台、均化仓2个。（新建）; 1座，建筑面积1914m2，主要生产设备包括球磨机1台、雷蒙机1台。（新建）; 主要设备包括球磨机1台、立式磨2台、雷蒙机1台、均化仓2个。（新建）; 分期建设，一期验收. 回转窑 车间; 回转窑车间1座，建筑面积1300m2，新增SDS干粉脱硫、SCR脱硝设施及布袋除尘器各1套。利用山东鲲鹏新材料科技股份有限公司闲置回转窑; /; 回转窑车间1座，建筑面积1300m2，新增SDS干粉脱硫、SCR脱硝设施及布袋除尘器各1套。利用山东鲲鹏新材料科技股份有限公司闲置的回转窑; 一期工程的烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司. 2; 辅助工程; 办公室; 利用山东鲲鹏新材料科技股份有限公司现有办公楼。利用现有; 利用山东鲲鹏新材料科技股份有限公司现有办公楼。利用现有; 与环评一致. 3; 公用工程; 供水系统; 张店区沣水镇供水管网，用水量3360m3/a。依托现有; 张店区沣水镇供水管网，用水量2330m3/a。依托现有; 张店区沣水镇供水管网，用水量1030m3/a。依托现有; 分期验收. 供电系统; 沣水镇供电所，用电量为55万kW·h/a。依托现有; 沣水镇供电所，用电量为35万kW·h/a。依托现有; 沣水镇供电所，用电量为20万kW·h/a。依托现有; 与环评一致. 燃气系统; 由淄博绿博燃气有限公司提供，用气量180万m3/a。新增; /; 由淄博绿博燃气有限公司提供，用气量180万m3/a。新增; 一期工程烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司. 4; 仓储工程; 仓库; 面积300m2，用于产品的储存。 利用现有; 面积300m2，用于产品的储存。利用现有; 与环评一致. 5; 环保工程; 废气处理; 配料、研磨、造粒、成球工序分别设置集气罩，粉尘由集气罩收集后通过1#布袋除尘器处理，尾气由15m排气筒H1排放；烘干及回转窑燃烧废气经SCR脱硝、SDS干粉脱硫及2#布袋除尘器处理后，尾气经15m排气筒H2排放；一次研磨工序设置集气罩，粉尘由集气罩收集后通过3#布袋除尘器处理，尾气由15m排气筒H3排放；二次研磨工序设置集气罩，粉尘分别由集气罩收集后通过4#、5#布袋除尘器处理，尾气由15m排气筒H4排放；包装工序设置集气罩，粉尘由集气罩收集后通过6#布袋除尘器处理，由15m排气筒H5排放。（新建）; 配料和研磨工序分别设置集气罩，粉尘经1#布袋除尘器处理后通过配料、研磨工序布袋除尘器排气筒（H1）排放；造粒工序单独设置集气罩，粉尘经2#布袋除尘器处理后通过造粒工序布袋除尘器排气筒（H2）排放；投料粉尘经收集后通过3#布袋除尘器处理，一次研磨粉尘经收集后通过4#布袋除尘器处理，包装工序粉尘经收集后通过5#布袋除尘器处理，处理后的三股废气一起通过投料、一次研磨和包装工序布袋除尘器排气筒（H3）排放；二次研磨工序单独设置集气罩，粉尘经6#布袋除尘器处理后通过二次研磨工序布袋除尘器排气筒（H4）排放。（新建）; 配料、研磨工序设置集气罩，粉尘由集气罩收集后通过布袋除尘器处理，尾气由15m排气筒排放；烘干及回转窑燃烧废气经SCR脱硝、SDS干粉脱硫及布袋除尘器处理后，尾气经15m排气筒排放；一次研磨工序设置集气罩，粉尘由集气罩收集后通过布袋除尘器处理，尾气由15m排气筒排放；二次研磨工序设置集气罩，粉尘分别由集气罩收集后通过布袋除尘器处理，尾气由15m排气筒排放。（新建）; 一期工程无成球工序；烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司，无废气产生及处理. 废水处理; 无生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。 依托现有; 无生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。依托现有; 与环评一致. 固废处理; 项目原料废包装袋收集后定期外售；职工生活垃圾收集后由环卫部门清运；除尘器收尘回用于生产；地面沉降的粉尘收集后回用于生产；脱硝产生的废催化剂收集后暂存于危废库，委托有资质的单位处置。（新建）; 原料废包装袋收集后定期外售；生活垃圾收集后由环卫部门清运；除尘器收尘回用于生产；地面沉降的粉尘收集后回用于生产。（新建）; 原料废包装袋收集后定期外售；除尘器收尘回用于生产；地面沉降的粉尘收集后回用于生产；脱硝产生的废催化剂收集后暂存于危废库，委托有资质的单位处置。（新建）; 一期工程的烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司，无脱硝废物产生. 噪声处理; 主要噪声设备为混料机、球磨机、造粒机、成球机、立式磨、雷蒙机等，采取基础减振等降噪措施。（新建）; 主要噪声设备为混料机、球磨机、造粒机、雷蒙机等，采取基础减振等降噪措施。（新建）; 主要噪声设备为混料机、球磨机、成球机、立式磨、雷蒙机等，采取基础减振等降噪措施。（新建）; 分期建设，一期验收.

5、工程投资 本项目设计总投资为1000万元，其中环保投资为300万元（30%）。本次一期工程实际总投资为600万元，其中环保投资200万元（33%）。项目环保投资情况见表2-2。 表2-2 环保投资一览表 序号; 项目 名称; 环评内容; 一期工程实际投资情况. 类别; 投资; 类别; 投资. 1; 废气 处理; 集气罩、脉冲袋式除尘器、SCR脱硝、SDS干粉脱硫、排气筒等; 300万元; 集气罩、脉冲袋式除尘器、排气筒等; 199万元. 2; 固废 处理; 一般固废暂存间、危废暂存库; 一般固废暂存间; 0.4万元. 3; 噪声 处理; 减振基础、隔声; 减振基础、隔声; 0.3万元. 4; 废水 处理; 生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。; 生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。; 0.3万元. 合计; /; 300万元; /; 200万元. 6、产品方案及规模 本项目产品方案及规模见表2-3。 表2-3 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 环评设计产能; 一期实际产能; 二期计划产能; 与环评一致性. 1; 无机功能新材料; 氧化铝结合剂 （含氧化铝70%左右）; 18000吨/年; 12000吨/年; 6000吨/年; 分期建设，一期验收. 铝基新材料 （含氧化铝90%左右）. 7、主要生产设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备 序号; 设备名称; 环评设计数量; 一期实际数量; 二期计划数量; 与环评一致性. 1; 锥形混料机; 2台; 1台; 1台; 分期建设， 一期验收. 2; 球磨机（烧结前）; 1台; 1台; 0台. 3; 球磨机（烧结后）; 2台; 1台; 1台. 4; 倾斜式造粒机; 1台; 1台; 0台. 5; 成球机; 3台; 0台; 3台. 6; 雷蒙磨粉机; 2台; 1台; 1台. 7; 立式磨; 2台; 0台; 2台. 8; 回转窑; 1台; 0台; 1台. 9; 均化仓; 2台; 2台; 0台. 10; 烘干仓; 1台; 0台; 1台. 11; 行车; 2台; 2台; 0台. 12; 布袋除尘器; 6台; 6台; 0台. 13; 提升机; 0台; 6台; 0台. 14; 生料仓; 0个; 2个; 0个. 8、供电 本项目用电由淄博市张店区沣水镇供电所接入，工程总设计用电量为55万kW·h/a，一期工程实际用电量为35万kW·h/a。 9、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员30人，实际全年工作210天，三班工作制，每班8小时。 二、原辅材料消耗及水平衡 1、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 备注; 环评设计 年用量; 一期工程 实际年用量; 二期设计 年用量; 与环评 一致性. 1; 氧化铝; 粉状，袋装，外购; 16000t/a; 10667t/a; 5333t/a; 分期建设， 一期验收. 2; 石灰石粉; 粉状，袋装，外购; 4500t/a; 3000t/a; 1500t/a. 3; 结合剂; 粉状，袋装，主要成分为三聚磷酸钠; 100t/a; 67t/a; 33t/a. 4; 电; 沣水镇供电所; 55万kW·h/a; 35万kW·h/a; 20万kW·h/a. 5; 水; 沣水镇供水管网; 3360m3/a; 2330m3/a; 1030m3/a. 6; 天然气; 淄博绿博燃气 有限公司; 180万m3/a; 0m3/a; 180万m3/a; 一期烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司，无燃气. 2、给排水 （1）给水 本项目生产、生活用水由张店区沣水镇供水管网提供。生产用水主要为造粒用水，用水量2060m3/a；生活用水为职工生活用水，用水量为270m3/a。本项目新鲜水用量合计2330m3/a。 （2）排水 本项目造粒添加的水在烘干及烧结工序全部蒸发损耗，无生产废水排放；废水主要为职工生活污水，产生量为216m3/a，由生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥，不外排。综上，本项目无废水外排。 （3）水平衡图 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 三、主要工艺流程及产污环节 1、生产工艺流程及产污节点图 本项目的生产过程如下： ①配料、研磨投料：本项目外购入氧化铝、石灰石粉及结合剂，按比例送入混料机进行配料，配好的料送入球磨机研磨，配料及研磨投料过程均有粉尘产生。 ②造粒：研磨后的物料经管道输送至造粒机，制成0.5mm左右的母粒，造粒过程由管道向设备内喷水，造粒过程物料转移会有少量粉尘产生。 ③烘干、烧结：造粒后的物料外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司进行烘干和烧结（回转窑烧制2.5小时，煅烧温度1500℃左右）。 ④研磨：烧制后的物料经雷蒙磨及球磨机研磨成不同规格的产品，此过程产生粉尘。 ⑤包装、入库：研磨后的物料送至均化仓，由均化仓底部直接装袋包装，包装后的产品入库待售；包装过程会产生少量粉尘。 图2-2 项目主要工艺流程及产排污环节图 四、项目变更情况说明 该项目工程实际建设部分内容与环评内容部分不同，具体内容见表2-6。 表2-6 变更情况一览表 序号; 环评及批复要求; 实际建设; 环境影响. 1; 本项目生产能力为年产无机功能新材料18000吨; 由于资金和市场等原因，项目实际分期建设，一期工程实际生产能力为年产无机功能新材料12000吨; 分期建设，一期验收，未对环境增加不利影响. 2; 烘干工序利用回转窑尾部分余热在烘干仓内进行；烧结工序利用回转窑烧制，回转窑使用天然气作燃料，产生燃烧废气；废气脱硝产生废催化剂。; 一期工程的烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司。; 产污工序（烘干和烧结）外委，环境影响减小. 3; 成球工序产生的粉尘经集气罩后通过布袋除尘器处理，尾气由15m排气筒排放; 一期工程无成球工序; 产污工序（成球）减少， 环境影响减小. 4; 锥形混料机2台、球磨机（烧结后）2台、成球机3台、雷蒙磨粉机2台、立式磨2台、回转窑1台、烘干仓1台; 锥形混料机1台、球磨机（烧结后）1台、雷蒙磨粉机1台; 产污设备（混料机、球磨机、成球机、雷蒙磨粉机、立式磨、回转窑、烘干仓）减少， 环境影响减小. 5; 提升机0台，生料仓0台; 增加提升机6台，生料仓2台; 无产污设备，环境无影响. 根据环办[2015]52号文、环办环评[2018]6号文和环办环评函[2019]934号文相关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动；属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。经比对，本项目不属于通知中的重点行业，且本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均没有发生变化，以上变化使得环境影响减小，因此不属于重大变动。

- 表三：主要污染源、污染物处理和排放流程

一、建设项目建成运营后，产生的主要污染为： 1、废气 本项目一期工程产生的废气主要为配料、研磨（烧前）、造粒、投料（烧后研磨）、一次研磨、二次研磨及包装过程产生的粉尘。 （1）有组织废气 本项目一期工程配料和研磨工序分别设置集气罩，粉尘经1#布袋除尘器处理后通过配料、研磨工序布袋除尘器排气筒（H1）排放；造粒工序单独设置集气罩，粉尘经2#布袋除尘器处理后通过造粒工序布袋除尘器排气筒（H2）排放；投料粉尘经收集后通过3#布袋除尘器处理，一次研磨粉尘经收集后通过4#布袋除尘器处理，包装工序粉尘经收集后通过5#布袋除尘器处理，处理后的三股废气一起通过投料、一次研磨和包装工序布袋除尘器排气筒（H3）排放；二次研磨工序单独设置集气罩，粉尘经6#布袋除尘器处理后通过二次研磨工序布袋除尘器排气筒（H4）排放。 （2）无组织废气 本项目一期工程集气罩未收集的粉尘以无组织形式排放。 2、废水 本项目一期工程造粒过程添加的水在烘干及烧结工序全部蒸发损耗，无生产废水排放；废水主要为职工生活污水，产生量为216m3/a，经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥，不外排。综上，本项目无废水外排。 3、噪声 本项目一期工程产生的噪声主要为混料机、球磨机、造粒机等机械设备产生的机械噪声，噪声级在85～95dB(A)之间。项目通过选用低噪声设备，将各噪声设备放置在密闭车间内，并采取隔音、减震等措施，通过加强设备维护及距离衰减可有效降低噪声对周围环境的影响。 4、固废 本项目一期工程固体废物主要有生产过程中的废包装袋、袋式除尘器收集粉尘、沉降于车间地面的粉尘及职工生活垃圾。其中，原料废包装袋约为14t/a，收集后外售；袋式除尘器收集粉尘量约为15t/a，收集后全部回用于生产；沉降于车间地面的粉尘量约为0.9t/a，收集后全部回用于生产；项目劳动定员30人，生活垃圾的产生量为4.5t/a，由环卫部门定期清运处理。综上，本项目固体废物均得到合理处置。 表3-1 主要固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 固废性质; 产生量; 备注. 1; 原料废包装袋; 投料工序; 一般固废; 14t/a; 收集后外售. 2; 袋式除尘器集尘; 废气处理; 一般固废; 15t/a; 收集后全部回用于生产. 3; 沉降于车间地面的粉尘; 粉尘沉降; 一般固废; 0.9t/a; 收集后全部回用于生产. 4; 生活垃圾; 办公生活; 一般固废; 4.5t/a; 收集后环卫部门定期清运处理. 二、污染物处理和排放流程 1、废气 配料粉尘 1#布袋除尘器 配料、研磨工序布袋除尘器排气筒（H1） 研磨粉尘 造粒粉尘 2#布袋除尘器 造粒工序布袋除尘器排气筒（H2） 投料粉尘 3#布袋除尘器 投料、一次研磨和包装工序 布袋除尘器排气筒（H3） 一次研磨粉尘 4#布袋除尘器 包装粉尘 5#布袋除尘器 二次研磨粉尘 6#布袋除尘器 二次研磨工序布袋除尘器排气筒（H4） 集气罩未收集的粉尘 无组织形式排放 2、废水 生活污水 化粪池 定期由周围农户清运作农肥，不外排 造粒用水 全部蒸发损耗，不外排 3、固废 原料废包装袋 属于一般固废，收集后外售 袋式除尘器集尘和沉降于车间地面的粉尘 属于一般固废，收集后回用于生产 职工生活垃圾 属于一般固废，收集后由环卫部门定期清运处理

表四：建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、建设项目环境影响报告表主要结论 2019年5月，山东盛奥铝基新材料有限公司委托山东文华环保科技有限公司编制完成了《山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目环境影响报告表》，环境影响报告表主要结论与建议见附件4。 二、审批部门审批决定 淄博市生态环境局张店分局张环审[2019]121号文（审批意见）要求详见附件3，主要内容为： 山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目位于张店区沣水镇湖罗路与鲲鹏路路口向东1000米路南，总投资1000万元，环保投资300万元。该单位委托山东文华环保科技有限公司编制了《建设项目环境影响报告表》已由我局受理并在张店区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据报告表结论，该项目在全面落实各项污染防治措施后，污染物可达标排放。经研究，根据环评文件批复如下： 施工期： 1、项目建设中，必须严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）有关要求，严格落实6个100%抑尘措施（施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料蓬盖率、场地洒水清扫保洁率、车辆密闭运输率、出入车辆清洗率6个100%）。 2、除抢修抢险作业外，要严格控制施工时间及噪声源，禁止夜间施工（晚22时至次日晨6时），确保施工期噪声排放达到《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）标准，因特殊需要进行连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并在施工前三日公告附近居民。 3、施工期间，施工队食堂需使用电或液化石油气等清洁燃料，不得使用直接燃煤设施。 4、你单位要指导现场施工单位施工前建立扬尘污染防治办公室，并在显著位置设置环保宣传栏，明确污染防治措施及责任人，确保施工过程中环保工作专人负责，落实到位。 运营期： 1、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，严格按照环评文件及批复要求落实相关措施，确保污染物达标排放。 2、所有生产工艺必须全部位于密闭车间内，严格按工艺要求进行生产，严禁该项目对周围环境造成不良影响。 3、该项目配料时原料投料产生的粉尘，烧前研磨、造粒及成球工序物料进、出设备时产生的粉尘均通过集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15米高排气筒排放，有组织颗粒物排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376- 2013）第四时段重点控制区排放限值要求。 4、该项目一次研磨工序、二次研磨工序产生的粉尘，包装工序产生的粉尘均通过集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15米高排气筒排放，有组织颗粒物排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）第四时段重点控制区排放限值要求。 5、该项目烘干使用回转窑部分余热，烘干尾气及回转窑燃烧天然气产生的废气经SCR脱硝+SDS干粉脱硫+布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放。有组织废气排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准要求。 6、该项目厂界无组织颗粒物排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 7、该项目应同时达到淄博市张店区建设项目污染物总量控制指标要求（颗粒物0.7813t/a，二氧化硫0.432t/a，氮氧化物1.3472t/a，编号ZDZL2019098）。 8、废气排放采样点须按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）建立标准监测平台，设置规范的人工采样口并在显著地点设置废气排放口标志牌；企业需制定监测计划，并按照计划要求按期进行监测。 9、该项目造粒及成球添加水在烘干及烧结工序全部蒸发损耗，无生产废水排放；废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。 10、该项目噪声主要是混料机、球磨机、造粒机、成球机等设备运行产生的噪声，经采取隔声、减振、消音措施，并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 11、该项目原料废包装袋收集后外售；袋式除尘器收集粉尘全部回用于生产；沉降于车间地面的粉尘收集后全部回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。所有固废均不得随意丢弃。一般固体废物应设置专门的一般固废暂存场所，并执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关标准要求（环境保护部[2013]36号）。 12、该项目脱硝产生的废催化剂属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部[2013]36号），必须由专人负责管理，设置密闭房间和标志牌，委托有资质的危废处置单位进行处置并做好转运记录，禁止私自出售给任何无资质的单位或个人。 13、该项目采用电、天然气作为能源。 14、原料存放区、产品存放区、生产加工区要界限分明，无交叉作业现象，通道线内不得摆放任何物品阻碍通行。 15、你单位要制定详细的环境保护专人负责制度，加强对环保设施的日常管理和维护保养，并做好日常运行记录，确保环保设施安全运行，污染物达标排放。 16、该项目如性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动前，必须重新报批。 17、该项目建成投运三个月内，经项目竣工环境保护验收合格后，方可正式投入生产。 环评批复落实情况见表4-1。 表4-1 环评批复要求落实情况 序号; 环评批复要求; 落实情况; 落实结果. 1; 山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目位于张店区沣水镇湖罗路与鲲鹏路路口向东1000米路南，总投资1000万元，环保投资300万元。该单位委托山东文华环保科技有限公司编制了《建设项目环境影响报告表》已由我局受理并在张店区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据报告表结论，该项目在全面落实各项污染防治措施后，污染物可达标排放。; 山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目（一期）位于张店区沣水镇湖罗路与鲲鹏路路口向东1000米路南，实际分期进行建设，本次验收范围为一期工程，实际总投资600万元，环保投资200万元。（一期工程的烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司）; 分期建设，一期验收. 2; 施工期： 1、项目建设中，必须严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）有关要求，严格落实6个100%抑尘措施（施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料蓬盖率、场地洒水清扫保洁率、车辆密闭运输率、出入车辆清洗率6个100%）。2、除抢修抢险作业外，要严格控制施工时间及噪声源，禁止夜间施工（晚22时至次日晨6时），确保施工期噪声排放达到《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）标准，因特殊需要进行连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并在施工前三日公告附近居民。3、施工期间，施工队食堂需使用电或液化石油气等清洁燃料，不得使用直接燃煤设施。4、你单位要指导现场施工单位施工前建立扬尘污染防治办公室，并在显著位置设置环保宣传栏，明确污染防治措施及责任人，确保施工过程中环保工作专人负责，落实到位。; 项目一期工程现已建成投产（开工时间为2019年8月，建成投产时间为2020年3月）。施工期严格按照环评文件及批复的要求规范建设： 1、项目建设中，严格落实6个100%抑尘措施。 2、严格控制施工时间及噪声源，夜间不施工，确保施工期噪声达标排放。 3、施工期间，施工队食堂使用液化石油气作为清洁燃料，未使用燃煤设施。 4、山东盛奥铝基新材料有限公司按要求指导现场施工单位施工前建立了扬尘污染防治办公室，并在显著位置设置了环保宣传栏，明确了污染防治措施及责任人，确保施工过程中环保工作专人负责，落实到位。; 已落实. 3; 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，严格按照环评文件及批复要求落实相关措施，确保污染物达标排放。; 本项目一期工程建设满足环境保护“三同时”制度，并严格落实了环评文件及批复的相关要求，确保污染物达标排放。; 已落实. 4; 所有生产工艺必须全部位于密闭车间内，严格按工艺要求进行生产，严禁该项目对周围环境造成不良影响。; 本项目一期工程所有生产工艺均位于密闭车间内，严格按工艺要求进行生产，项目运行对周围环境影响较小。; 已落实. 5; 该项目配料时原料投料产生的粉尘，烧前研磨、造粒及成球工序物料进、出设备时产生的粉尘均通过集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15米高排气筒排放，有组织颗粒物排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）第四时段重点控制区排放限值要求。; 本项目一期工程配料、研磨（烧前）、造粒过程产生的粉尘均通过集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15米高排气筒排放。经检测，排气筒有组织颗粒物排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求。; 分期建设，一期验收. 6; 该项目一次研磨工序、二次研磨工序产生的粉尘，包装工序产生的粉尘均通过集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15米高排气筒排放，有组织颗粒物排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）第四时段重点控制区排放限值要求。; 本项目一期工程投料（烧后研磨）、一次研磨、二次研磨及包装过程产生的粉尘均通过集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后的粉尘经15米高排气筒排放。经检测，排气筒有组织颗粒物排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求。; 分期建设，一期验收. 7; 该项目烘干使用回转窑部分余热，烘干尾气及回转窑燃烧天然气产生的废气经SCR脱硝+SDS干粉脱硫+布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放。有组织废气排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376- 2013）表2中重点控制区标准要求。; 本项目一期工程的烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司，无烘干尾气及回转窑燃烧天然气废气。; 非本次验收范围. 8; 该项目厂界无组织颗粒物排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。; 经检测，本项目厂界无组织颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。; 已落实. 9; 该项目应同时达到淄博市张店区建设项目污染物总量控制指标要求（颗粒物0.7813t/a，二氧化硫0.432t/a，氮氧化物1.3472t/a，编号ZDZL2019098）。; 经核算，本项目粉尘颗粒物排放总量为 0.641t/a,污染物排放总量满足的颗粒物0.7813t/a，二氧化硫0.432t/a，氮氧化物1.3472t/a要求。; 已落实. 10; 废气排放采样点须按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）建立标准监测平台，设置规范的人工采样口并在显著地点设置废气排放口标志牌；企业需制定监测计划，并按照计划要求按期进行监测。; 本项目一期工程废气排放采样点均建立了标准监测平台，设置了规范的人工采样口并在显著地点设置了废气排放口标志牌；山东盛奥铝基新材料有限公司制定了监测计划，并按照计划要求按期进行监测。; 已落实. 11; 该项目造粒及成球添加水在烘干及烧结工序全部蒸发损耗，无生产废水排放；废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。; 本项目一期工程造粒添加水在烘干及烧结工序全部蒸发损耗，无生产废水排放；废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。; 分期建设，一期验收. 12; 该项目噪声主要是混料机、球磨机、造粒机、成球机等设备运行产生的噪声，经采取隔声、减振、消音措施，并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。; 本项目一期工程噪声主要是混料机、球磨机、造粒机等设备运行产生的噪声，经采取隔声、减振、消音措施，并合理布局。经检测，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准的要求。; 分期建设，一期验收. 13; 该项目原料废包装袋收集后外售；袋式除尘器收集粉尘全部回用于生产；沉降于车间地面的粉尘收集后全部回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。所有固废均不得随意丢弃。一般固体废物应设置专门的一般固废暂存场所，并执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关标准要求（环境保护部[2013]36号）。; 本项目一期工程原料废包装袋收集后外售；袋式除尘器收集粉尘全部回用于生产；沉降于车间地面的粉尘收集后全部回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；所有固废均得到合理处置。针对一般固体废物设置了专门的一般固废暂存场所，满足相应标准规范的要求。; 已落实. 14; 该项目脱硝产生的废催化剂属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部[2013]36号），必须由专人负责管理，设置密闭房间和标志牌，委托有资质的危废处置单位进行处置并做好转运记录，禁止私自出售给任何无资质的单位或个人。; 本项目一期工程无废催化剂产生。（烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司）; 非本次验收范围. 15; 该项目采用电、天然气作为能源。; 本项目采用电作为清洁能源；暂无天然气消耗。（烘干和烧结工序外委山东鲲鹏新材料科技股份有限公司）; 已落实. 16; 原料存放区、产品存放区、生产加工区要界限分明，无交叉作业现象，通道线内不得摆放任何物品阻碍通行。; 本项目一期工程原料存放区、产品存放区、生产加工区均界限分明，无交叉作业现象，通道线内无杂物。; 已落实. 17; 你单位要制定详细的环境保护专人负责制度，加强对环保设施的日常管理和维护保养，并做好日常运行记录，确保环保设施安全运行，污染物达标排放。; 山东盛奥铝基新材料有限公司制定了详细的环境保护专人负责制度，加强对环保设施的日常管理和维护保养，并做好日常运行记录，确保环保设施安全运行，污染物达标排放。; 已落实. 18; 该项目如性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动前，必须重新报批。; 验收监测期间，本项目一期工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变化。; 已落实.

表五：验收监测质量保证及质量控制

一、监测分析全过程质量控制 为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等环节进行严格的质量控制。具体措施如下： 1.及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收要求； 2.合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； 3.监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书； 4.采样仪器经过计量部门检定合格，并按照环境监测技术规范的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后进行校准； 5.监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。 二、现场监测仪器质控措施 1、废气监测分析质量保证及质量控制 监测期间，废气监测按照《环境空气监测质量保证手册》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求进行全过程质量控制，保证监测结果准确可靠。本项目废气检测方法及仪器见表5-1,采样设备校核质控见表5-2。 表5-1 废气检测方法及仪器一览表 排放方式; 检测 项目; 方法依据; 仪器名称及型号; 管理编号; 检出限. 有 组 织; 颗粒物; GB/T 16157-1996; YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪; LHK-77; 1mg/m3. YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪; LHK-79. Quintix224-1CN 电子天平; LHK-01. HJ 836-2017; YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪; LHK-63; 1.0mg/m3. YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪; LHK-77. YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪; LHK-79. Quintix65-1CN 电子天平; LHK-68. 无 组 织; 颗粒物; GB/T 15432-1995; MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器; LHK-124 LHK-125 LHK-126 LHK-127; 0.001mg/m3. 便携式综合气象观测仪; LHK-112. Quintix224-1CN 电子天平; LHK-01. 表5-2 采样设备校核质控表 校准仪器型号; 仪器设备编号; 采样前; 采样后; 评定. 设定值（L/min）; 校准值（L/min）; 设定值（L/min）; 校准值（L/min）. 崂应8040型烟尘/气测试校准仪; LHK-63; 60; 61.1; 60; 60.4; 合格. LHK-77; 60; 61.3; 60; 61.2; 合格. LHK-79; 60; 59.8; 60; 59.3; 合格. 微电脑中流量校准器THM-150; LHK-124; 100; 99; 100; 98; 合格. LHK-125; 100; 100; 100; 101; 合格. LHK-126; 100; 98; 100; 99; 合格. LHK-127; 100; 99; 100; 98; 合格. 2、噪声监测分析质量保证及质量控制 厂界噪声监测按照环境监测技术规范、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。噪声检测方法及仪器见表5-3，噪声校核质控表见表5-4。 表5-3 噪声检测方法及仪器一览表 类别; 检测项目; 方法依据; 仪器名称及型号; 管理编号; 检出限. 噪声; 厂界环境噪声; GB 12348-2008; AWA5688 型多功能声级计; LHK-42; --. AWA6221B 型声校准器; LHK-72. 便携式综合气象观测仪; LHK-112. 表5-4 噪声校核质控表 被校准仪器名称; 仪器 编号; 校准时间; 仪器测量前 校正值dB; 仪器测量后 校正值dB; 指标; 评价. AWA6221B 型声校准器; LHK-72; 2020.06.15; 昼间; 93.8; 93.8; 93.8dB±0.5; 合格. AWA6221B 型声校准器; LHK-72; 2020.06.15; 夜间; 93.8; 93.8; 93.8dB±0.5; 合格. AWA6221B 型声校准器; LHK-72; 2020.06.16; 昼间; 93.8; 93.8; 93.8dB±0.5; 合格. AWA6221B 型声校准器; LHK-72; 2020.06.16; 夜间; 93.8; 93.7; 93.8dB±0.5; 合格.

表六：验收监测内容

| 验收监测方案 | 一、废气 1、无组织排放废气 无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。厂界无组织排放废气根据监测当天的风向布点，在厂界上风向设一个点、下风向设三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、湿度等气象参数。无组织排放废气监测内容见表6-1。 表6-1 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 无组织排放源上风向单位周界外10m范围内设1个参照点，排放源下风向单位周界外10m范围内浓度最高点设三个监控点; 颗粒物; 每天3次，监测2天. 2、有组织排放废气 有组织排放废气、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）进行。有组织废气监测内容见表6-2。 表6-2 有组织废气监测一览表 序号; 监测点位; 检测项目; 监测频次. 1; 配料、研磨工序布袋除尘器进口（H1）; 颗粒物; 每天3次 监测2天. 2; 配料、研磨工序布袋除尘器出口（H1）. 3; 造粒工序布袋除尘器进口（H2）. 4; 造粒工序布袋除尘器出口（H2）. 5; 投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器排气筒出口（H3）. 6; 二次研磨工序布袋除尘器排气筒出口（H4）. 二、厂界噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，监测布点见表6-3。 表6-3 厂界噪声监测一览表 序号; 点位; 项目; 监测频次. 1; 项目南厂界设1个监测点位; 厂界噪声; 监测2天，昼、夜间各1次. 备注; 项目东、西和北侧均不具备厂界噪声检测条件。. |
| --- | --- |

- 表七：验收监测结果

一、验收监测期间生产工况记录 根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号）对验收监测工况的要求，在验收监测期间，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下才可以进行验收监测，验监测期间项目生产负荷统计表见表7-1。 表7-1 验收监测期间项目生产负荷统计表 时间; 产品名称; 设计生产能力; 一期工程设计生产能力; 一期工程实际生产能力; 负荷. 2020.06.15; 无机功能新材料; 18000吨/年 （85.7吨/天）; 12000吨/年（57.1吨/天）; 9720吨/年（46.3吨/天）; 81.0%. 2020.06.16; 9480吨/年（45.1吨/天）; 79.0%. 结果表明：验收监测期间，本项目一期工程的生产负荷约80%（见附件工况证明），环境保护设施正常运行，能够达到《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号）的验收监测工况要求。 二、废气检测结果及分析 1、无组织废气监测结果 厂界无组织废气监测点位示意图见图7-1；厂界无组织废气监测结果见表7-2，监测期间气象条件见表7-3。 图7-1 厂界无组织废气监测点位示意图（2020.06.15-16） 表7-2 厂界无组织颗粒物监测结果（单位mg/m³） 监测项目; 监测日期; 检测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 最大值; 标准限值. 颗粒物; 2020.06.15; 上风向1#; 0.191; 0.345; 0.210; 0.612; 1.0. 下风向2#; 0.305; 0.345; 0.402. 下风向3#; 0.209; 0.364; 0.363. 下风向4#; 0.419; 0.460; 0.612. 2020.06.16; 上风向1#; 0.454; 0.305; 0.173; 0.921. 下风向2#; 0.456; 0.365; 0.443. 下风向3#; 0.510; 0.534; 0.672. 下风向4#; 0.871; 0.804; 0.921. 表7-3 监测期间气象参数 日期; 采样频次; 气温（℃）; 大气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）. 2020.06.15; 第一次; 32.5; 99.2; S; 0.8. 第二次; 34.7; 99.0; S; 1.1. 第三次; 33.0; 99.1; S; 1.0. 2020.06.16; 第一次; 31.9; 99.4; S; 1.0. 第二次; 33.5; 99.2; S; 1.2. 第三次; 32.5; 99.1; S; 1.2. 2、有组织废气监测结果 本项目各排气筒监测结果见表7-4~表7-7。 表7-4 项目配料、研磨工序除尘器排气筒（H1）监测结果一览表 检测 日期; 检测点位; 频次; 实测浓度mg/m³; 标干流量m³/h; 排放速率kg/h; 最大值; 标准值; 平均速率kg/h; 处理 效率 %. 2020.06.15; 配料、研磨工序布袋除尘器进口; 1; 5.5×103; 6026; 33.1; /; 10mg/m³ 3.5kg/h; 36.9; 99.96. 2; 5.7×103; 6162; 35.1. 3; 7.5×103; 5665; 42.5. 配料、研磨工序布袋除尘器排气筒出口; 1; 2.0; 6213; 0.012; 2.2mg/m³ 0.014kg/h; 0.013. 2; 2.2; 6150; 0.014. 3; 2.0; 5997; 0.012. 2020.06.16; 配料、研磨工序布袋除尘器进口; 1; 8.0×103; 6262; 50.1; /; 48.9; 99.97. 2; 6.9×103; 6805; 47.0. 3; 7.4×103; 6702; 49.6. 配料、研磨工序布袋除尘器排气筒出口; 1; 2.8; 6471; 0.018; 2.8mg/m³ 0.018kg/h; 0.016. 2; 2.5; 6594; 0.016. 3; 2.1; 6716; 0.014. 表7-5 目造粒工序布袋除尘器排气筒（H2）监测结果一览表 检测 日期; 检测点位; 频次; 实测浓度mg/m³; 标干流量m³/h; 排放速率kg/h; 最大值; 标准值; 平均速率kg/h; 处理 效率 %. 2020.06.15; 造粒工序布袋除尘器进口; 1; 1.7×104; 1369; 23.3; /; 10mg/m³ 3.5kg/h; 23.7; 99.98. 2; 1.8×104; 1428; 25.7. 3; 1.7×104; 1305; 22.2. 造粒工序布袋除尘器排气筒出口; 1; 2.5; 1301; 3.25×10-3; 2.8mg/m³ 4.68×10-3 kg/h; 0.00377. 2; 2.4; 1403; 3.37×10-3. 3; 2.8; 1672; 4.68×10-3. 2020.06.16; 造粒工序布袋除尘器进口; 1; 3.3×103; 1447; 4.78; /; 5.96; 99.95. 2; 4.8×103; 1446; 6.94. 3; 4.1×103; 1499; 6.15. 造粒工序布袋除尘器排气筒出口; 1; 2.2; 1777; 3.91×10-3; 2.2mg/m³ 3.91×10-3 kg/h; 0.00313. 2; 2.0; 1605; 3.21×10-3. 3; 1.9; 1198; 2.28×10-3. 表7-6 项目投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器排气筒（H3）监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 频次; 实测浓度mg/m³; 标干流量m³/h; 排放速率kg/h; 最大值; 标准值. 2020.06.15; 投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器排气筒出口; 1; 2.0; 4582; 9.16×10-3; 2.0mg/m³ 9.16×10-3 kg/h; 10mg/m³ 3.5kg/h. 2; 1.8; 4384; 7.89×10-3. 3; 1.9; 4432; 8.42×10-3. 2020.06.16; 投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器排气筒出口; 1; 2.3; 5102; 0.012; 2.4mg/m³ 0.013kg/h. 2; 2.2; 5109; 0.011. 3; 2.4; 5223; 0.013. 备注; 投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器进口不具备检测条件。. 表7-7 项目二次研磨工序布袋除尘器排气筒（H4）监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 频次; 实测浓度mg/m³; 标干流量m³/h; 排放速率kg/h; 最大值; 标准值. 2020.06.15; 二次研磨工序布袋除尘器排气筒出口; 1; 7.4; 6523; 0.048; 8.0mg/m³ 0.055kg/h; 10mg/m³ 3.5kg/h. 2; 7.8; 6438; 0.050. 3; 8.0; 6833; 0.055. 2020.06.16; 二次研磨工序布袋除尘器排气筒出口; 1; 7.8; 6717; 0.052; 8.4mg/m³ 0.056kg/h. 2; 8.4; 6683; 0.056. 3; 8.3; 6701; 0.056. 备注; 二次研磨工序布袋除尘器进口不具备检测条件。. 3、废气监测结果分析 （1）无组织废气监测结果分析 由表7-2得出，验收监测期间，厂界无组织颗粒物第一天监控浓度最高值为0.612mg/m3，第二天监控浓度最高值为0.921mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放浓度限值的要求。 （2）有组织废气监测结果分析 由表7-4~表7-7得出，验收监测期间，项目配料、研磨工序除尘器排气筒出口颗粒物监测浓度最高值为2.8mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376 -2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率最高值为0.018kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准的要求。项目造粒工序布袋除尘器排气筒出口颗粒物监测浓度最高值为2.8mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率最高值为4.68×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准的要求。项目投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器排气筒出口颗粒物监测浓度最高值为2.4mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率最高值为0.013kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准的要求。项目二次研磨工序布袋除尘器排气筒出口颗粒物监测浓度最高值为8.4mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率最高值为0.056kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准的要求。 （3）环保设备去除效率分析 经核算，本项目配料、研磨工序除尘器除尘效率为99.96~99.97%；造粒工序布袋除尘器除尘效率为99.95~99.98%。投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器进口和二次研磨工序布袋除尘器进口不具备检测条件。 三、噪声检测结果及分析 1、噪声监测结果 噪声监测位置示意图见图7-2，监测结果见表7-8。 图7-2 噪声监测位置示意图（2020.06.15-16） 表7-8 噪声监测结果单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 测量时间; 检测结果; 测量时间; 检测结果; 最大检测值; 标准限值. 2020.06.15; 1#南厂界; 13:49; 54.6; 22:09; 48.9; 昼间54.6 夜间48.9; 昼间60 夜间50. 2020.06.16; 1#南厂界; 14:10; 54.4; 22:06; 48.3. 备注; 项目东、西和北侧均不具备厂界噪声检测条件。. 2、噪声监测结果分析 由表7-8得出，验收监测期间，该项目东、西和北侧均不具备厂界噪声检测条件；南厂界厂界噪声昼间最大值为54.6dB（A），夜间最大值为48.9dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区限值要求。 四、总量核算 本项目运营期有组织废气主要为各工序产生的粉尘，各产尘点均设置了集气罩，含尘废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放。 本项目实行三班工作制，每班8小时，实际年工作210天，折合5040h/a。本项目总量计算结果见表7-9。 表7-9 项目一期工程污染物排放总量计算表 污染物; 排放位置; 排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 排放量（t/a）; 一期工程总排放量（80%）（t/a）; 一期工程总排放量（100%）（t/a）; 全厂总量排放指标（t/a）. 颗粒物; 配料、研磨工序除尘器 排气筒（H1）; 0.014; 5040; 0.0706; 0.5128; 0.641; 0.7813 （一期约0.641）. 造粒工序布袋除尘器 排气筒（H2）; 0.00345; 5040; 0.0174. 投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器排气筒（H3）; 0.0102; 5040; 0.0514. 二次研磨工序布袋除尘器排气筒（H4）; 0.053; 5040; 0.2671. 厂界无组织; /; /; 0.1063. 备注; 项目二期工程只新增1根回转窑排气筒；届时全厂产能为年-产无机功能新材料18000吨。. 经核算，本项目颗粒物的排放量为0.641t/a，满足淄博市生态环境局张店分局对本项目环评表的审批意见（张环审[2019]121号）中的总量控制指标要求：颗粒物0.7813t/a，二氧化硫0.432t/a，氮氧化物1.3472t/a（编号ZDZL2019098）。

表八：验收监测结论及建议

一、验收监测结论 1、项目概况 山东盛奥铝基新材料有限公司成立于2018年12月13日，厂址位于山东省淄博市张店区沣水镇湖罗路与鲲鹏路路口向东1000米路南。随着市场需求的不断增长，山东盛奥铝基新材料有限公司总投资1000万元（一期600万元），建设18000吨/年（一期12000吨/年）无机功能新材料项目属于新建项目，主要购置混料机、球磨机、造粒机、磨粉机等设备，以氧化铝、石灰石粉和结合剂为原料，经过配料、研磨、烘干和烧结（外委）、一次研磨、二次研磨、包装等工序，进行无机功能新材料生产。 2019年5月，我公司委托山东文华环保科技有限公司对本项目进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目环境影响报告表》；2019年8月23日，淄博市生态环境局张店分局以张环审[2019]121号文对该报告表进行了环评审批。 2、废气监测结论 （1）无组织废气监测结论 验收监测期间，厂界无组织颗粒物第一天监控浓度最高值为0.612mg/m3，第二天监控浓度最高值为0.921mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放浓度限值的要求。 （2）有组织废气监测结论 验收监测期间，项目配料、研磨工序除尘器排气筒出口颗粒物监测浓度最高值为2.8mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率最高值为0.018kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准的要求。项目造粒工序布袋除尘器排气筒出口颗粒物监测浓度最高值为2.8mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率最高值为4.68×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准的要求。项目投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器排气筒出口颗粒物监测浓度最高值为2.4mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376 -2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率最高值为0.013kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准的要求。项目二次研磨工序布袋除尘器排气筒出口颗粒物监测浓度最高值为8.4mg/m3，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率最高值为0.056kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒标准的要求。 （3）环保设备去除效率 经核算，本项目配料、研磨工序除尘器除尘效率为99.96~99.97%；造粒工序布袋除尘器除尘效率为99.95~99.98%。投料、一次研磨、包装工序布袋除尘器进口和二次研磨工序布袋除尘器进口不具备检测条件。 3、噪声监测结论 由表7-8得出，验收监测期间，该项目东、西和北侧均不具备厂界噪声检测条件；南厂界厂界噪声昼间最大值为54.6dB（A），夜间最大值为48.9dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求。 4、废水调查结论 本项目造粒过程添加的水在烘干及烧结工序全部蒸发损耗，无生产废水排放；废水主要为职工生活污水，产生量为216m3/a，经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥，不外排。综上，本项目无废水外排。 5、固废调查结论 本项目固体废物主要有生产过程中的废包装袋、袋式除尘器收集粉尘、沉降于车间地面的粉尘及职工生活垃圾。其中，原料废包装袋约为14t/a，收集后外售；袋式除尘器收集粉尘量约为15t/a，收集后全部回用于生产；沉降于车间地面的粉尘量约为0.9t/a，收集后全部回用于生产；项目劳动定员30人，生活垃圾的产生量为4.5t/a，由环卫部门定期清运处理。综上，本项目固体废物均得到合理处置。 6、总量控制达标分析 经核算，本项目颗粒物的排放量为0.641t/a，满足淄博市生态环境局张店分局对本项目环评表的审批意见（张环审[2019]121号）中的总量控制指标要求：颗粒物0.7813t/a，二氧化硫0.432t/a，氮氧化物1.3472t/a（编号ZDZL2019098）。 7、环保管理检查结论 （1）执行国家建设项目环境管理制度的情况 2019年5月，我公司委托山东文华环保科技有限公司对本项目进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《山东盛奥铝基新材料有限公司18000吨/年无机功能新材料项目环境影响报告表》，2019年8月23日，淄博市生态环境局张店分局以张环审[2019]121号文对该报告表进行了环评审批，环境影响报告表及批复等资料齐全。 （2）环境管理制度的建立、执行情况 山东盛奥铝基新材料有限公司制定了《山东盛奥铝基新材料有限公司环保管理制度》，成立环境保护工作小组，对公司环保设施的运行进行管理监督，保证环保设施正常运行，污染物达标排放。 （3）环保设施投资、运行及维护情况 本项目实际总投资为600万元，其中环保投资200万元，环保投资占总投资的33%。项目环保投资情况见表8-1。 表8-1 环保投资一览表 序号; 项目 名称; 环评内容; 实际投资情况. 类别; 投资; 类别; 投资. 1; 废气 处理; 集气罩、脉冲袋式除尘器、SCR脱硝、SDS干粉脱硫、排气筒等; 300万元; 集气罩、脉冲袋式除尘器、排气筒等; 199万元. 2; 固废 处理; 一般固废暂存间、危废暂存库; 一般固废暂存间; 0.4万元. 3; 噪声 处理; 减振基础、隔声; 减振基础、隔声; 0.3万元. 4; 废水 处理; 生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。; 生活污水经化粪池处理后，定期由周围农户清运作农肥。; 0.3万元. 合计; /; 300万元; /; 200万元. 项目现有环保设备运行稳定，并配有专人管理，定期进行维护，能够满足验收标准。 （4）环境风险防范情况 ①本项目环评设置的生料车间卫生防护距离为50m，成品车间卫生防护距离为50m。该范围内无医院、学校等环境敏感建筑物，项目最近保护目标为厂区东侧约465米处的大高村,满足卫生防护距离的要求。 ②在项目运营期间，配备足够的消防器材，防患于未然。 ③环境监测计划 为有效的了解项目排污情况和环境现状，保证污染物达标排放，我公司对各个排污环节的污染物排放情况制定定期监测计划。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行，环境保护档案由专人负责管理，监测计划内容见表8-2。 表8-2 监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 废气; H1、H2、H3、H4排气筒出口; 颗粒物; 每年1次； 非正常情况随时监测. 厂界无组织; 颗粒物; 每年1次； 非正常情况随时监测. 噪声; 厂界; Leq（A）; 每季度1次. 固废; 统计各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月1次. 8、总结论 本项目基本落实了环评及批复意见中的各项环保要求，配套建设了各项污染防治设施，执行了环境保护“三同时”制度。验收监测期间，各项污染物均达标排放，颗粒物排放总量满足批复意见中的污染物总量控制指标的要求，环境风险处于可控制水平，满足建设项目竣工环境保护验收条件。 二、建议 1、加强环保设备（布袋除尘器等）的运行管理，完善环保设施运行记录，及时记录环保设施运行情况，并定期对环保设施进行检查与检修，确保污染物排放持续达标。 2、加强噪声源隔声、降噪等措施，加强产噪设备的管理和维护，确保厂界噪声稳定达标。 3、加强环境风险防范措施。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施；保证各类事故应急设施和应急物资在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；每年定期举行应急演练，并进一步在实践中完善相关应急内容；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。 4、加强生产管理，规范生产操作，确保厂界无组织污染物稳定达标排放。 5、加强环保宣传教育，组织学习并进一步落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发[2010]60号）的要求。 附 注 本监测表附以下附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、项目周围敏感目标分布图 附图3、项目厂区平面布置及四邻关系图 附图4、项目现场照片 本监测表附以下附件： 附件1、营业执照 附件2、租赁合同 附件3、本项目环评批复 附件4、本项目环评结论 附件5、工况证明 附件6、环境保护管理制度 附件7、检测报告 附件8、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 附件9、验收专家意见及签字页